附件1：

深汕特别合作区四镇应急值班室改造和设备集成服务（一期）

报价单-A包

一、报价内容

项目名称：深汕特别合作区四镇应急值班室改造和设备集成服务（一期）

采购单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局

报价单位：

报价（以含税总价为准）：

联系人：

电话：

地址：

二、报价明细

| （一）鹅埠镇应急值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 子项 | 服务内容及规格参考 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 会议室 | 拆除 | 原有办公室内部拆除（入口门、天花、地板） | ㎡ | 50.90 |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地砖800*800mm | ㎡ | 20.20 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 墙面线条 1.面层：雪花砂茶色拉丝厚度1.5mm； 2.宽度：100mm。 | m | 8.80 |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | m | 18.70 |  |  |  |
|  |  |  | 亚克力字体 | ㎡ | 2.09 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：无机涂料； 4.隔墙厚度：100mm。 | ㎡ | 28.98 |  |  |  |
|  |  |  | 木饰面墙 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：木饰面； 4.隔墙厚度：100mm； 5.其他：木饰面板留缝3mm； 6.涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | ㎡ | 29.02 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 天花 1.龙骨基层：轻钢龙骨； 2.基层：双层9.5mm石膏板,夹层内白胶满涂； 3.饰面层：涂料； 4.其他：筒灯、空调口、检修口（如有）开孔、凹槽等。 | ㎡ | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 暗藏led灯带 1.基层：双层9.5mm石膏板； 3.尺寸：宽150mm，高200mm； 4.油漆层：涂料。 | m | 13.34 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 穿孔吸音铝板 1.材质：穿孔吸音铝板1.5mm； 2.尺寸：600*600mm。 | m | 11.96 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1．成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把：砂茶色拉丝； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 3.10 |  |  |  |
|  |  |  | 会议桌 1.会议桌； 2.面层：红檀木色； 3.尺寸：2800*1200。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 会议椅 1.成品：红檀木色； 2.面层：实木+真皮。 | 把 | 10 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 20.50 |  |  |  |
|  |  | 配线-1 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.90 |  |  |  |
|  |  | 双绞线缆UTP CAT6 | 1.名称:网线； 2.配线形式:网络线路； 3.型号:UTP CAT6； 4.配线部位:暗敷； 5.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 50.25 |  |  |  |
|  |  | 配线-2 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:4mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.75 |  |  |  |
|  |  | LED筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | LED射灯 | 1.名称:射灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED平板灯 | 1.名称:平板灯； 2.安装形式:吸顶嵌装； | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | LED灯带（线性） | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带； 2.安装固定方式:嵌入式。 | m | 11.92 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（天花插座） | 1.名称：天花插座； 2.面板开关、插座安装 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（地面插座） | 1.名称：地面插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 网络插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 休息室 | 地面 | 地砖 防滑砖铺贴 800*800mm | ㎡ | 8.60 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | ㎡ | 11.70 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆。 | ㎡ | 43.84 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆。 | ㎡ | 11.70 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | 成品办公家具 1.成品； 2.尺寸：2000*1000。 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 13.50 |  |  |  |
|  |  | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 38.00 |  |  |  |
|  |  | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯； 2.安装形式:吸顶明装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 配电箱（AP2） | 配电箱改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）赤石镇应急值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 子项 | 服务内容及规格参考 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 会议室 | 拆除 | 原有办公室内部拆除（入口门、天花、地板） | ㎡ | 58.00 |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地砖800*800mm | ㎡ | 33.00 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.42 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 墙面线条 1.面层：雪花砂茶色拉丝厚度1.5mm； 2.宽度：100mm。 | m | 8.80 |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | m | 23.50 |  |  |  |
|  |  |  | 亚克力字体 | ㎡ | 2.09 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：无机涂料； 4.隔墙厚度：100mm。 | ㎡ | 34.66 |  |  |  |
|  |  |  | 木饰面墙 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：木饰面； 4.隔墙厚度：100mm； 5.其他：木饰面板留缝3mm； 6.涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | ㎡ | 28.89 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 窗帘 1.窗帘安装； 2.材质：麻 棉。 | ㎡ | 2.40 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 1.龙骨基层：轻钢龙骨； 2.基层：双层9.5mm石膏板,夹层内白胶满涂； 3.饰面层：涂料； 4.其他：筒灯、空调口、检修口（如有）开孔、凹槽等。 | ㎡ | 2.80 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 暗藏led灯带 1.基层：双层9.5mm石膏板； 3.尺寸：宽150mm，高200mm； 4.油漆层：涂料。 | m | 13.34 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 穿孔吸音铝板 1.材质：穿孔吸音铝板1.5mm； 2.尺寸：600*600mm。 | m | 21.60 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把：砂茶色拉丝； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 5.58 |  |  |  |
|  |  |  | 会议桌 1．会议桌； 2．面层：红檀木色； 3．尺寸：3000*1400。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 会议椅 1.成品：红檀木色； 2.面层：实木+真皮。 | 把 | 12 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 1500 |  |  |  |
|  |  | 配线-1 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 115.64 |  |  |  |
|  |  | 双绞线缆UTP CAT6 | 1.名称:网线； 2.配线形式:网络线路； 3.型号:UTP CAT6； 4.配线部位:暗敷； 5.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 50.25 |  |  |  |
|  |  | 配线-2 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:4mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.75 |  |  |  |
|  |  | LED筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | LED射灯 | 1.名称:射灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED平板灯 | 1.名称:平板灯； 2.安装形式:吸顶嵌装； | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED灯带（线性） | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带; 2.安装固定方式:嵌入式。 | m | 13.20 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（天花插座） | 1.名称：天花插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（地面插座） | 1.名称：地面插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 网络插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 休息室 | 地面 | 地砖 800mm×800mm防滑砖铺贴 | ㎡ | 11.80 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | ㎡ | 11.70 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆。 | ㎡ | 43.84 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料 2.材料：白色乳胶漆 | ㎡ | 11.70 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | 成品办公家具 1.成品； 2.尺寸：2000*1000。 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 13.00 |  |  |  |
|  |  | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 49.00 |  |  |  |
|  |  | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯； 2.安装形式:吸顶明装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 办公室 | 地面 | 地砖 800mm×800mm防滑砖铺贴 | ㎡ | 10.10 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石 18mm厚 | ㎡ | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | m | 12.70 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆； | ㎡ | 40.64 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 天花 穿孔吸音铝板 1.材质：穿孔吸音铝板 1.5mm； 2.尺寸：600*600mm。 | m | 12.70 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | 办公桌 1.成品； 2.面层：实木+真皮； 3.尺寸：1600X700*750。 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 54.00 |  |  |  |
|  |  | 双绞线缆UTP CAT6 | 1.名称:网线； 2.配线形式:网络线路； 3.型号:UTP CAT6； 4.配线部位:暗敷； 5.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 25.30 |  |  |  |
|  |  | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯； 2.安装形式:吸顶明装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座 2.面板开关、插座安装 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 网络插座（普通插座） | 1.名称：普通插座 2.面板开关、插座安装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 配电箱（AP2） | 配电箱改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）小漠镇应急值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 子项 | 服务内容及规格参考 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 会议室 | 拆除 | 原有门拆除（入口及进休息室） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地砖800*800mm | ㎡ | 32.73 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 墙面线条 1.面层：雪花砂茶色拉丝厚度1.5mm； 2.宽度：100mm。 | m | 8.80 |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | m | 22.31 |  |  |  |
|  |  |  | 亚克力字体 | ㎡ | 2.09 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：无机涂料； 4.隔墙厚度：100mm。 | ㎡ | 69.16 |  |  |  |
|  |  |  | 木饰面墙 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：木饰面； 4.隔墙厚度：100mm； 5.其他：木饰面板留缝3mm； 6.涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | ㎡ | 39.06 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 窗帘盒 1.龙骨基层：轻钢龙骨，木方； 2.基层：15mm细木工板两侧边200mm高； 3.饰面层：9.5mm石膏板； 4.油漆层：涂料； 5.其他：筒灯、空调口开孔等； 6.木饰面涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | m | 2.52 |  |  |  |
|  |  |  | 窗帘 1.窗帘安装； 2.材质：麻 棉。 | m | 15.12 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 1.龙骨基层：轻钢龙骨； 2.基层：双层9.5mm石膏板,夹层内白胶满涂； 3.饰面层：涂料； 4.其他：筒灯、空调口、检修口（如有）开孔、凹槽等。 | ㎡ | 10.37 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 暗藏led灯带 1.基层：双层9.5mm石膏板； 3.尺寸：宽150mm，高200mm； 4.油漆层：涂料。 | m | 14.34 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 穿孔吸音铝板 1.材质：穿孔吸音铝板1.5mm； 2.尺寸：600*600mm。 | m | 20.04 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把：砂茶色拉丝； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 会议桌 1．会议桌； 2．面层：红檀木色； 3．尺寸：2400*1200。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 会议椅 1.成品：红檀木色； 2.面层：实木+真皮。 | 把 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 办公桌 1、成品； 2、尺寸：1600X700*750。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 配线-1 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 115.64 |  |  |  |
|  |  | 配线-2 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:4mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.75 |  |  |  |
|  |  | LED筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | LED平板灯 | 1.名称:平板灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED灯带（线性） | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 ； 2.安装固定方式:嵌入式。 | m | 22.87 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（天花插座） | 1.名称：天花插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（地面插座） | 1.名称：地面插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 网络插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 休息室 | 地面 | 地砖 800mm×800mm防滑砖铺贴 | ㎡ | 7.90 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | ㎡ | 11.80 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆。 | ㎡ | 41.30 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 窗帘盒 1.龙骨基层：轻钢龙骨，木方； 2.基层：15mm细木工板两侧边200mm； 3.饰面层：9.5mm石膏板； 4.油漆层：涂料； 5.其他：筒灯、空调口开孔等； 6.木饰面涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | m | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  | 窗帘 1.窗帘安装； 2.材质：麻 棉。 | ㎡ | 21.00 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.面层：无机涂料； 2.材料：白色乳胶漆。 | ㎡ | 10.37 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 高低床 1.成品； 2.尺寸：2000*1000。 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 13.00 |  |  |  |
|  |  | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线、 | m | 49.00 |  |  |  |
|  |  | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯； 2.安装形式:吸顶明装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 配电箱（AP2） | 配电箱改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）鲘门镇应急值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 子项 | 要求及规格参考 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 会议室 | 拆除 | 原有办公室内部拆除（入口门、天花、地板） | ㎡ | 28.00 |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地砖800*800mm | ㎡ | 28.00 |  |  |  |
|  |  |  | 门槛石18mm厚 | ㎡ | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 墙面线条 1.面层：雪花砂茶色拉丝厚度1.5mm； 2.宽度：100mm。 | m | 8.80 |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚 1.面层：拉丝黑钛不锈钢踢脚厚度1.5mm； 2.宽度：70mm。 | m | 21.70 |  |  |  |
|  |  |  | 亚克力字体 | ㎡ | 2.09 |  |  |  |
|  |  |  | 无机涂料墙面 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：无机涂料； 4.隔墙厚度：100mm。 | ㎡ | 32.24 |  |  |  |
|  |  |  | 木饰面墙 1.龙骨：轻钢龙骨； 2.基层：20mm硅钙板(双层)； 3.面层：木饰面； 4.隔墙厚度：100mm； 5.其他：木饰面板留缝3mm。 6.涂刷防腐、防虫、防火涂料。 | ㎡ | 32.24 |  |  |  |
|  |  | 天花 | 天花 1.龙骨基层：轻钢龙骨； 2.基层：双层9.5mm石膏板,夹层内白胶满涂； 3.饰面层：涂料； 4.其他：筒灯、空调口、检修口（如有）开孔、凹槽等。 | ㎡ | 11.90 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 暗藏led灯带 1.基层：双层9.5mm石膏板； 3.尺寸：宽150mm，高200mm； 4.油漆层：涂料。 | m | 15.75 |  |  |  |
|  |  |  | 天花 穿孔吸音铝板 1.材质：穿孔吸音铝板1.5mm； 2.尺寸：600*600mm。 | m | 16.20 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 木质门 1.成品门； 2.面层：木饰面； 3.门套、门把：砂茶色拉丝； 4.其他：锚固件、门锁五金件等。 | ㎡ | 2.79 |  |  |  |
|  |  |  | 会议桌 1.会议桌； 2.面层：红檀木色； 3.尺寸：2400*1200。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 会议椅 1.成品：红檀木色； 2.面层：实木+真皮。 | 把 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 办公桌 1.成品； 2.面层：实木+真皮； 3.尺寸：1200X700。 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 定制成品资料柜 1.成品：檀木色； 2.面层：实木+真皮； 3.尺寸：4130*2340。 | ㎡ | 9.66 |  |  |  |
|  |  | 配管 | 1.名称:薄壁镀锌钢管； 2.材质:JDG； 3.规格:DN20mm； 4.配置形式:暗配； 5.含接线盒。 | m | 20.50 |  |  |  |
|  |  | 配线-1 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:2.5mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.90 |  |  |  |
|  |  | 双绞线缆UTP CAT6 | 1.名称:网线； 2.配线形式:网络线路； 3.型号:UTP CAT6； 4.配线部位:暗敷； 5.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 50.25 |  |  |  |
|  |  | 配线-2 | 1.名称:配线； 2.配线形式:照明线路； 3.型号:BYJ； 4.规格:4mm； 5.材质:铜芯； 6.配线部位:暗敷； 7.配线方式;管内配线、桥架配线。 | m | 75.75 |  |  |  |
|  |  | LED筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  |  | LED射灯 | 1.名称:射灯； 2.安装形式:吸顶嵌装。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED平板灯 | 1.名称:平板灯； 2.安装形式:吸顶嵌装； | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | LED灯带（线性） | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带; 2.安装固定方式:嵌入式。 | m | 15.70 |  |  |  |
|  |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（天花插座） | 1.名称：天花插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（地面插座） | 1.名称：地面插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 普通二、三极插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 网络插座（普通插座） | 1.名称：普通插座； 2.面板开关、插座安装。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 配电箱（AP2） | 配电箱改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）设备集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 高清视频会议终端 |  | 1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，无缝兼容区视频会议管理平台的MCU（VP9850）； 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 3.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率； 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议； 5.支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率，要求配置1080P60fps对称编解码能力； 6.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能； 7.支持H.239和BFCP双流协议； 8.支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps； 9.支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享； 10.提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口； 11.提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 12.支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信； 13.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码； 14.支持IPV4和IPV6双协议栈； 15.支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 高清视频会议摄像机 |  | 1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上，支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片； 2.支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出； 3.支持不小于12倍光学变焦； 4.支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足； 5.水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°； 6.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； 7.要求无缝兼容视频会议终端。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 会议显示屏 |  | 4K超高清网络液晶平板，含外置音箱，屏幕尺寸不低于55英寸。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 视频会议高清混合矩阵 |  | 1.采用专利硬件设计，全硬件构架，无CPU和操作系统，可以同时接受并处理多路HDMI图形信号； 2.实现高清信号拼接、无缝切换显示，要求不少于8路HDMI信号输入 ，不少于8路HDMI输出接口。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 网络交换机 |  | 24口千兆交换机。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 全向麦克风 |  | 1.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米；2.支持终端供电，不需要额外电源； 3.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 传真机 |  | 彩色激光一体机 1.功能：打印、扫描、传真； 2.墨盒数量：四色（黑色、青色、红色、黄色）； 3.自动双面打印； 4.幅面：A4； 5.连接方式：有线，无线，USB，移动； 6.内存256 MB DDR； 7.打印时间黑白(A4，就绪模式)：10.60秒； 8.彩色(A4，就绪模式)：12.3秒； 9.分辨率600 x 600 dpi。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 网络机柜 |  | 42U标准机柜，宽度600*深度800，不少于4个配套高强度托盘。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 配套辅材 |  | 高清延长线、高清转接头、HDMI分线器、HDMI高清线、网线等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 原视频会议设备检修 |  | 四镇原有视频会议系统设备（质保期外，包括显示屏、摄像机、会议终端、全向麦克风等）进行全面的故障检测和设备维修保养。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、项目服务响应

完全满足本项目服务内容（范围）、服务要求、服务期限等各方面的要求。

XXX公司（需加盖公章）

2020年XX月XX日