东西走向为蓝色，南北走向为绿色。以蓝色为例：

- 路牌牌面布置：①牌面布置分上、下两个区域，上部区域背景为蓝色；主项内容为白色；下部区域背景为白色；副项内容除方向箭头白色外，其余分别为蓝色；②牌面上部区域用于标示主项内容，即所在道路的汉字名称和汉语拼音。③牌面下部区域用于标示副项内容，即指向两端道路的汉字名称和汉语拼音。

- 路牌总长度为2860mm；牌面尺寸：长度1180mm，宽度为360mm，厚度为40mm；立柱为正八角形柱体。立柱采用86mm正八角直行镀锌管、整个立柱的外观为一整体，无焊接铆接痕迹镀锌管，镀锌管的表面层进行工艺喷漆；板面贴一级工程级反光膜印字。

- 安装地下直埋400mm左右，地面离板面下缘2100mm.硬化地面打爆炸螺丝，土质对面直埋灌水泥沙浆